Общие требования к детскому игровому и спортивному оборудованию:

- Оборудование должно соответствовать требованиям:

    - международных стандартов безопасности EN-1176.

    - Российских ГОСТов:

-ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок.

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

-ГОСТ Р 52168-2003 «Оборудование детских игровых площадок.

Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования».

-ГОСТ Р 52167-2003 «Оборудование детских  игровых площадок.

Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования».

- ГОСТ Р 52299-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования.

- ГОСТ Р 52300-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования.

- ГОСТ Р 52301-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации.

- Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом, в котором должно быть указано: предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки изделия.

- Детское игровое оборудование должно устанавливаться с учетом Российского ГОСТа, возрастных особенностей детей и включать по набору:

- Для детей от 2-х до 6-ти лет: домики, песочницы, качалки, карусели, маленькие качели, мини-горки, обучающие элементы – счеты, кубики с буквами и картинками и др.

- Для детей от 7-ми до 14 лет: брусья, канаты, лианы для лазания, кольца, рукоходы, горки высотой от 1,5м до 2,5м.

- Опорные стоики изделий должны быть выполнены из клееной древесины, не менее 100мм х 100 мм в сечение. Верхняя часть стойки должна быть закрыта пластиковой заглушкой, а заканчиваться стоика должна стальной, оцинкованной закладной деталью, длиной 500 мм.

- Каркас горки должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50мм х 25мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа, нержавеющей стали, толщиной 2 мм. Наличие бортов горок высотой не менее 120 мм обязательно, в целях не допущения травмирования детей.

- В оборудование должен быть предусмотрен игровой элемент в виде сетки изготовленный из полипропиленового каната с металлическими сердечниками. Зажимы сетки должны быть выполнены из алюминиевого сплава.

- Лестницы игровых комплексов должны быть выполнены из древесины, с деревянными ступеньками, верхняя поверхность которых изготавливается из фанеры.

- Запрещается использовать угловую сталь при изготовление детского игрового оборудования из-за требований безопасности.

- Детское игровое оборудование должно отвечать следующим требованиям безопасности, согласно Российского ГОСТа:

- Для детей до 3-х лет допустима высота игровой поверхности до 0,6м и барьер высотой до 0,7м;

- Для детей старше 3-х лет при высоте игровой поверхности от 1 до 2-х метров должны быть предохраняющие перила или барьер высотой не менее 0,7м;

- Оборудование для лазания не должно быть выше 4-х метров. Поручни должны полностью охватываться рукой для поддержки диаметром не менее 33мм.

- Оборудование должно быть с подстраховкой, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, находящимся внутри оборудования;

- В игровой зоне, находящейся на высоте, для защиты детей от падения должны быть предусмотрены предохраняющие перила или барьеры;

- Размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток и др. не должны представлять собой опасность для застревания пальцев рук, ног, головы ребенка;

- Выступающие гайки и края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками;

- Все закладные детали оборудования должны крепиться на фундаменты;

- Требования к применяемым материалам для детского игрового оборудования:

- Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%

- Деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.

- Стальные детали и конструкции должны быть окрашены порошковыми красителями, все крепежные и закладные элементы оцинкованы.